SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NA WYKONANIE :

DOSTOSOWANIA BUDYNKU DOMU KULTURY ŚWIT W WARSZAWIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GRUPY I KLASY ROBÓT :

### Grupy robót.

45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

### Klasy robót.

45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty elektryczne

Inwestor :                DOM KULTURY ŚWIT W DZIELNICY TARGOWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Wysockiego 11

03-371 WARSZAWA

Opracowała :  mgr inż. arch. Katarzyna Bazylewicz - Maj

Warszawa lipiec 2008 r

#### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

    - Nazwa zamówienia.

    - Przedmiot i zakres robót.

    - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

    - Określenia podstawowe.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót.

    - Grupy klasy i kategorie robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

  - Materiały potrzebne do realizacji zamówienia

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót.

- KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Kontrola jakości.

  - Badania i pomiary.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SPOSÓB WYCENY

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa zamówienia

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DOMU KULTURY ŚWIT DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku domu kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 w Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa zamówienia publicznego, opracowana przez Pracownię Projektową May Studio s.c. przedmiary robót, oraz zapisy niniejszej specyfikacji.

Ogólny opis robót składających się na zamówienie:

2.1 Informacje o terenie budowy

Prace remontowo - budowlane będą prowadzone w obrębie czynnego obiektu, który będzie musiał sprawnie funkcjonować podczas planowanych robót budowlanych. Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac oraz w ich najbliższym otoczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania porządku nie tylko w obrębie prac ale i na zewnątrz wyznaczonej strefy tak aby nie szpecić otoczenia i nie zagrażać interesom osób trzecich. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu robót i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczenia, które będzie chroniło użytkowany obiekt i wejścia do budynku przed skutkami wykonywanych prac tj. unoszącego się kurzu oraz przenoszonych na obuwiu resztek materiałów budowlanych i gruzu. Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót z chwilą podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi, zapewnić porządek i wywóz nieczystości i gruzu oraz sprawować lub zorganizować nadzór nad wykonywanymi robotami. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robót remontowo-budowlanych odpowiada Wykonawca.

  - Roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe i demontażowe

Roboty w pomieszczeniach toalet, natrysków i w obecnym pomieszczeniu kuchennym przewidzianych do przebudowy :

      - Demontaż istniejących ceglanych ścian działowych pomieszczeń, przeznaczonych w projekcie do rozbiórki wraz z demontażem ościeżnic i stolarki drzwiowej i usunięciem okładzin ceramicznych.

      - Demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne etc.

      - Demontaż wyposażenia pomieszczeń / lustra, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na mydło etc. /

      - Usunięcie istniejących okładzin ceramicznych ścian.

      - Usunięcie istniejących posadzek ceramicznych.

      - Usunięcie istniejącej podbudowy posadzek wraz z usunięciem istniejących warstw izolacji poziomej.

      - Wykonanie poszerzenia otworów wejściowych do pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Spuszczenie wody z instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

      - Demontaż zainstalowanej w pomieszczeniach  istniejącej armatury sanitarnej / miski ustępowe, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, brodziki etc.  /

      - Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej w tym demontaż podejść odpływowych do umywalek, misek ustępowych, pisuarów etc.

      - Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w tym armatury / baterie umywalkowe, zawory, bojlery na ciepłą wodę etc, / oraz istniejące podejścia do umywalek misek ustępowych, pisuarów etc.

      - Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej pomieszczeń w tym demontaż osprzętu / oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, wyłączniki etc. /

      - Demontaż istniejących grzejników centralnego ogrzewania oraz demontaż podejść do grzejników przewidzianych w projekcie do likwidacji.

      - Demontaż istniejących poziomych przewodów wentylacji grawitacyjnej.

      - Usunięcie istniejących powłok malarskich ze ścian i sufitów.

      - Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.

Roboty na tarasie przy wejściu głównym do budynku:

      - Usunięcie istniejącej posadzki z cegły klinkierowej na tarasie przed głównym wejściem do budynku.

      - Skucie i usunięcie wierzchniej warstwy podbudowy posadzki tarasu przed głównym wejściem do budynku.

      - Rozebranie części murku oporowego tarasu przed głównym wejściem do budynku w miejscu wylotu projektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

      - Demontaż barierek  i nawierzchni istniejącego podjazdu.

      - Przesadzenie w miejsce wskazane przez inwestora na terenie D. K. Świt drzewa kolidującego z projektowanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

      - Usunięcie warstwy humusu w miejscu projektowanego podjazdu dla niepełnosprawnych.

      - Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.

Roboty przy wyjściach ewakuacyjnych z sali kinowej:

      - Rozbiórka istniejących stopni przy wyjściach ewakuacyjnych.

      - Demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej i z betonowej kostki brukowej na obszarze przewidzianym w projekcie na lokalizację pochylni i podestów wyjściowych.

      - Usunięcie warstwy humusu w miejscu projektowanych podjazdów i podestów.

      - Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.

  - Roboty budowlane i wykończeniowe

Roboty w pomieszczeniach toalet, natrysków i w obecnym pomieszczeniu kuchennym przewidzianych do przebudowy :

      - Montaż projektowanych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji z profili stalowych „c” i „u” 75 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej.

      - Wykucie w ścianach istniejących wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych.

      - Montaż instalacji kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacja projektową wraz z wykonaniem podejść do umywalek, misek ustępowych, pisuarów i brodzików.

      - Montaż instalacji wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem podejść do umywalek, misek ustępowych, pisuarów i kabin prysznicowych.

      - Montaż instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacja projektową.

      - Montaż instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Montaż grzejników centralnego ogrzewania przewidzianych do wymiany zgodnie z dokumentacja projektową.

      - Montaż nowoprojektowanych podejść i grzejników centralnego ogrzewania

      - Wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod wykładziny ceramiczne / gres /.

      - Wykonanie izolacji przeciwwodnych podłóg na bazie preparatów firmy „ Deitermann „ lub równoważnych technicznie

      - Uzupełnienie ubytków i przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne i powłoki malarskie.

      - Wykonanie gruntowania ścianek z płyt gipsowo – kartonowych – przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne.

      - Ułożenie posadzek ceramicznych z gresu zgodnie z dokumentacja projektową wraz z wykonaniem fugowania.

      - Ułożenie wykładzin ścian z glazury ceramicznej zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem fugowania.

      - Montaż blatów pod umywalki.

      - Montaż armatury sanitarnej wraz z osprzętem  / miski ustępowe, pisuary, umywalki, brodziki /.

      - Montaż armatury wodociągowej / baterie umywalkowe, zawory /.

      - Montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Montaż systemowych sufitów podwieszonych „Armstrong” lub zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Montaż ścianek kabin ustępowych wraz z drzwiami i ściankami przesuwnymi.

      - Montaż osprzętu elektrycznego / oprawy oświetleniowe, gniazdka wtykowe, wyłączniki, ogrzewacze wody /.

      - Montaż anemostatów wentylacji mechanicznej.

      - Montaż osprzętu stolarki drzwiowej / zamki, zasuwy, klamki etc /.

      - Montaż uchwytów i poręczy ułatwiających korzystanie z toalet osobom niepełnosprawnym.

      - Montaż luster, podajników papieru toaletowego, podajników ręczników papierowych i podajników mydła w płynie.

      - Nawodnienie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

      - Dwukrotne malowanie tynków ścian i sufitów  farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym.

      - Wykonanie prac porządkowych

Roboty na tarasie przy wejściu głównym do budynku:

      - Uzupełnienie istniejącej podbudowy tarasu w miejscu zlikwidowanego podjazdu.

      - Wykonanie warstwy wyrównującej tarasu z betonu B-15

      - Wykonanie wykopu i ułożenie przewodu PCV Ø 15 cm. odprowadzającego wodę z rury spustowej budynku do projektowanej studzienki chłonnej.

      - Wykonanie studzienki chłonnej z kręgu betonowego  Ø 100 cm wypełnionego żwirem.

      - Wykonanie wykopów i ścian fundamentowych pochylni z bloczków betonowych lub wylewanych z betonu B-15.

      - Wykonanie ścianek pochylni z bloczków betonowych grubości 20 cm.

      - Ułożenie podbudowy posadzek pochylni

      - Wykonanie warstwy wyrównującej podbudowy posadzek z betonu B-10.

      - Wykonanie cokołu ścianek pochylni z cegły ceramicznej licowej.

      - Wykonanie i montaż  słupków i poręczy pochylni ze stali nierdzewnej.

      - Ułożenie nawierzchni tarasu i pochylni z ceramicznej cegły brukowej zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Wykonanie fugowania posadzek.

      - Uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków murków oporowych i cokołu budynku.

      - Uzupełnienie ewentualnych ubytków nawierzchni istniejącego chodnika przylegającego do tarasu i projektowanej pochylni.

      - Niwelacja terenu i uporządkowanie trawników przyległych do pochylni, posianie trawy w miejscach jej ubytków.

      - Wykonanie prac porządkowych.

Roboty przy wyjściach ewakuacyjnych z sali kinowej:

      - Wykonanie wykopów i ścian fundamentowych pochylni wylewanych z betonu B-15.

      - Wykonanie ścianek pochylni wylewanych z betonu B-15

      - Ułożenie podbudowy posadzek pochylni i podestów przy wyjściach z sali.

      - Wykonanie warstwy wyrównującej podbudowy posadzek z betonu B-10.

      - Wykonanie i montaż  słupków i poręczy pochylni ze stali nierdzewnej.

      - Wykonanie prac porządkowych

      - Ułożenie nawierzchni podestów i pochylni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową.

      - Uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków cokołu budynku.

      - Uzupełnienie ewentualnych ubytków nawierzchni istniejących chodników przylegających do wykonanych pochylni.

      - Niwelacja terenu i uporządkowanie trawników przyległych do pochylni, posianie trawy w miejscach jej ubytków.

      - Wykonanie prac porządkowych.

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.

- Przygotowanie stanowisk roboczych.

- Utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych.

- Transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania.

- Dokonanie kontroli stanu jakości materiałów.

- Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.

- Wywiezienie gruzu i materiałów z demontażu na odległość do 35 km.

- Przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego.

- Montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości.

- Wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót i czynności pomocniczych.

- Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a zawinionych bezpośrednio przez wykonawców.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.

- Zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie realizacji robót wbudowywanych materiałów

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.

- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o:

  - obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury.

  - budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

  - budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

  - robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

  - remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.

  - urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

  - terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

  - dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu.

  - dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

  - aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

  - wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

  - dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

  - kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.

  - rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

  - laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

  - materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

  - odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

  - polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

4.19  przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

  - ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

- Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania

I odbioru robót

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,

Możliwości powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelką pomoc potrzebną przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy np.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003 r.).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650, z dnia 29.09.2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.), z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz.1745, z dnia 16.10.2003 r.).

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Grupy klasy i kategorie robót

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej.

### Grupy robót.

45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

### Klasy robót.

45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 Roboty elektryczne

### Kategorie robót.

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45262500-6 Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45442100-8 Roboty malarskie

45331000-6 Instalacje cieplne wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45311000-0 wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznych

II 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113, poz. 728) i powinny posiadać informację od producenta zawierającą:

- nazwę i adres zakładu produkującego wyrób,

- identyfikację wyrobu zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według dokumentu odniesienia,

- numer Polskiej Normy lub aktualnej aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu,

- identyfikacje dokumentu dopuszczającego wyrób do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zawierającą numer właściwego aktualnego certyfikatu zgodności lub deklaracje zgodności,

- identyfikację partii wyrobów,

- inne dane, jeżeli wynika to z dokumentu odniesienia.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA: W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w specyfikacji technicznej należy ustalić kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Autorem Projektu i Inspektorem Nadzoru.

Materiały potrzebne do realizacji zamówienia

Szczegółowe określenie ilości i typów materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia określają przedmiary robót i dokumentacja projektowa.

Określone w przedmiarach i dokumentacji projektowej typy materiałów mają charakter wzorcowy.

Dopuszcza się zastosowanie innych typów zastosowanych materiałów co najmniej równoważnych jakościowo, oraz pod względem parametrów technicznych, walorów estetycznych i użytkowych po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie inwestora.

III	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:.

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3.

Samochód do transportu materiałów.

Powyższy sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

IV	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Nie określa się szczegółowo typu środków transportu  użytego do przewożenia materiałów.

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń.

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

V	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz za jakość materiałów.

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i załączonymi rysunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016),

Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, cz. I.

Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy, dotyczące przedmiotowych prac budowlanych.

Instrukcje montażu.

Instrukcje producentów urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a także trwałości eksploatacyjnej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

VI	KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Kontrola jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola winna obejmować:

Jakość użytego materiału.

Atesty na materiały i urządzenia.

Świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Aprobaty techniczne.

Protokóły odbiorów częściowych

Zgodności wykonania robót z projektem.

Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami.

Zgodności z przedmiarem robót.

Jakość i trwałości wykonania robót.

Zachowania warunków bhp i ochrony ppoż.

Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej.

Atesty na materiały i urządzenia.

Świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny.

Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu robót.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

VII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar określał  będzie faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar należy sporządzić w/g założeń przyjętych w katalogach.

Wyniki obmiaru należy wpisać do książki przedmiarów.

VIII	OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór częściowy.

Odbiór ostateczny końcowy.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbioru robót należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

Protokoły odbiorów częściowych.

Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej.

Terminowość wykonania robót.

Przepisy obowiązującego prawa budowlanego.

Warunki techniczne odbioru robót.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Atesty na materiały i urządzenia.

Atesty na materiały i urządzenia.

Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

IX	SPOSÓB WYCENY

Wykonawca winien dokonać własnej kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen jednostkowych (netto) 
w odniesieniu do określonych jednostek przedmiaru, z uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych robót składających się na przedmiot zamówienia oraz z organizacją robót i dostaw (opisanych w niniejszej specyfikacji i wynikających z projektu, z uwzględnieniem uwag i opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót), a w szczególności:
- robocizna bezpośrednia wraz z narzutami,
- wartość materiałów niezbędnych do użycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu,
- koszty pracy sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (z narzutami), z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i montażu sprzętu do robót (z jego usunięciem po robotach),
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania robót, 
- usunięcie z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,
- koszty zachowania miejsca budowy w należytym porządku, 
- koszty ubezpieczenia budowy, należne opłaty i podatki – jednakże  z wyłączeniem podatku VAT.
Za kompletność skalkulowania nakładów i ujęcia ich w oferowanych cenach jednostkowych - odpowiada Wykonawca.
Podstawą określenia ceny wykonania zamówienia są ceny jednostkowe zaoferowane dla określonych przedmiarem pozycji-robót. Łączna cena ofertowa wykonania zamówienia winna być wynikiem kosztorysu ofertowego sumującego wyceny wszystkich robót (pozycji przedmiaru) składających się na przedmiot tego zamówienia. Przyjęty przez strony w zawartej umowie kosztorys jest podstawą określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Wymagany sposób rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia określa Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

X	DOKUMENTY ODNIESIENIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DOMU KULTURY ŚWIT DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opracowany przez Pracownię Projektową may Studio s.c.

UMOWA O WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZAWARTA POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJACYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW  WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

POLSKIE NORMY (PN), NORMY BRANŻOWE (BN), ODPOWIEDNIE NORMY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZYJĘTYM PRZEZ POLSKIE USTAWODAWSTWO, ZWIĄZANE Z  RODZAJEM WYKONYWANYCH ROBÓT I ZASTOSOWANYMI MATERIAŁAMI

INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH SYSTEMÓW I MATERIAŁÓW.