Załącznik 2 do SIWZ

| Opis przedmiotu zamówienia : „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego Kina „Świt” w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zgodnie z projektem współfinansowanym przez PISF w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin”- „Modernizacja kin”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Ilość |  |
| 1 | 4 | 2 drożny zestaw głośników systemu wyrównanego liniowo: Kolumna głośnikowa typu Line Array o parametrach minimalnych każda: wbudowany panel wzmacniaczy o mocy łącznej minimum 950W RMS, kąt promieniowania nie węższy niż 90x18 stopni, głośnik 12” zapewniający dolne pasmo przenoszenia na poziomie minimum 45 Hz, compression driver wielkości minimum 1,75”,pasmo przenoszenia nie węższe niż 45Hz – 20 kHz, max SPL nie mniej niż 130 dB, wbudowany procesor DSP zawierający zabezpieczenia głośników przed uszkodzeniem, gniazda wejściowe oraz Thru na złączach powerCON, kolor czarny |
| 2 | 2 | Subwoofer aktywny o parametrach minimalnych każdy: wbudowany panel wzmacniacza o mocy łącznej minimum 950W RMS, głośnik minimum 18”, maksymalny SPL minimum 135 dB, zakres dolnego pasma około 30 Hz, wbudowany procesor DSP zawierający zabezpieczenia głośnika przed uszkodzeniem, przełącznik polaryzacji, gniazda typ Powercon In oraz Thru, funkcja automatycznego przechodzenia w stan wstrzymania, wbudowane gniazdo do sztycy kolumnowej, obudowa sklejka, waga do 50 kg, kolor czarny, możliwość podwieszenia z elementami szerokopasmowymi |
| 3 | 2 | Aktywna kolumna 2-drożna o parametrach minimalnych każda: wbudowany panel wzmacniacza o mocy łącznej minimum 950W RMS pracujący w klasie D, przetwornik niskotonowy minimum 12”, ciśnieniowy przetwornik wysokotonowy 1,75”, maksymalny SPL minimum 125dB, zakres dolnego i górnego pasma od 60 Hz do 18 kHz wbudowany procesor DSP zawierający zabezpieczenia głośnika przed uszkodzeniem, zabezpieczenie wzmacniacza przed przegrzaniem i zwarciem, waga poniżej 20kg |

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Całość sprzętu objętego niniejszym

postępowaniem musi spełniać wymogi normy CE. Zamawiający wymaga na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji nie krótszej niż 36 miesiący, (licząc od daty protokołu odbioru końcowego).  Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.